PPE（個人防護具）の着衣方法

【準備物】

●PPE一式（ガウン・ヘッドカバー・N９５マスク・フェイスシールド・使い捨て手袋）

●感染性廃棄物入れ　　　●手指消毒用アルコール製剤

【装着前の注意点】

●装飾品（指輪・ネックレス）、時計など身につけているものを外す　●ガウン、手袋に破れがないか確認する

【装着手順】

１．ガウンを着る　　　　 ２．ヘッドカバーをかぶる　３．N９５マスクを装着する　４．フェイスシールドを装着する

５．手袋を着用する

【装着後の注意点】

手袋を装着した手で患者を触った時は、

マスク、フェイスシールド、ヘッドカバーを触らない

PPE（個人防護具）の脱衣方法

PPEを脱ぐ時に手にウイルスが付いた

可能性がある時は、一旦作業をストップ

して、必ずアルコール消毒をしてください。

【脱衣時の注意点】

●定められた区域内で、汚染防止に努めながら脱衣する

【脱衣手順】

･･･アルコール手指消毒

１．手袋を外し捨てる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　２．ガウンを脱ぎ捨てる

５．ヘッドカバーを外し捨てる　　　４．N95マスクを外し捨てる　　　　　　　　　３．フェイスシールドを外し捨てる